УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора

УзАСИ от 12.11.2004 г. N 374,

зарегистрированным МЮ

18.11.2004 г. N 1423

Положение

о порядке регулирования межсетевого

взаимодействия Интернет-провайдеров

на сетях передачи данных

§ 1. Общие положения

§ 2. Основные требования к межсетевому

взаимодействию Интернет-провайдеров

§ 3. Порядок взаимодействия Интернет-провайдеров,

операторов при межсетевых соединениях

§ 4. Технические требования к взаимодействию

Интернет-провайдеров, операторов на сетях передачи данных

§ 5. Заключительные положения

Приложение N 1. Показатели, характеризующие время

доставки информации и ее достоверность

на сетях передачи данных и нормы на них

Приложение N 2. Перечень основных рекомендаций МСЭ-Т,

в соответствии с которыми должны строиться

сети передачи данных

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок регулирования межсетевого взаимодействия Интернет-провайдеров и операторов сетей передачи данных (далее - операторы) на сетях передачи данных Республики Узбекистан и устанавливает требования к межсетевым соединениям сетей передачи данных.

2. Настоящее Положение распространяется на Интернет-провайдеров и операторов, участвующих в межсетевом взаимодействии.

3. Деятельность Интернет-провайдеров и операторов должна осуществляться при наличии лицензии, полученной в установленном порядке и в соответствии с лицензионным соглашением, заключенным между Интернет-провайдерами и органом лицензирования (Узбекское агентство связи и информатизации) и между операторами и органом лицензирования.

4. Общий порядок и условия организации межсетевых соединений сетей телекоммуникаций, в том числе сетей передачи данных определены в "Положении о порядке присоединения сетей телекоммуникаций к сетям телекоммуникаций общего пользования" (рег. N 377 от 12 декабря 1997 г.).

5. Порядок взаимодействия операторов регламентирован "Временным положением о порядке организационно-технического взаимодействия операторов сетей телекоммуникаций общего пользования" (рег. N 378 от 15 декабря 1997 г.).

6. В настоящем Положении используются следующие термины с соответствующими определениями:

Интернет-провайдер - юридическое или физическое лицо, оказывающее на коммерческой основе пользователям услуг сетей передачи данных и Интернет через сети операторов;

оператор телекоммуникаций (оператор сети передачи данных) - юридическое или физическое лицо, владеющее сетью телекоммуникаций (сетью передачи данных) на праве собственности или других вещных правах, обеспечивающее ее функционирование, развитие и оказывающее услуги телекоммуникаций (сети передачи данных);

пиринг - прямой обмен Интернет-трафиком между двумя и более Интернет-провайдерами и/или операторами телекоммуникаций;

пиринговое соглашение - договор между Интернет-провайдерами и/или операторами телекоммуникаций о взаимном обмене трафиком;

сеть передачи данных - совокупность узлов телекоммуникаций и каналов, предназначенных для организации соединений между определенными точками с целью обеспечения передачи данных между ними.

§ 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К МЕЖСЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ

7. Межсетевое взаимодействие Интернет-провайдеров, операторов в пределах Республики Узбекистан должно осуществляться на основании договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8. Операторы должны обеспечивать для Интернет-провайдеров доступ к своим сетям и возможность пропуска через свои сети трафика других сетей передачи данных.

9. Нормы на показатели качества услуг на участках одной сети передачи данных при межсетевом соединении с другой сетью в пределах Республики Узбекистан и при соединении с международными сетями должны соответствовать действующим значениям, приведенным в приложении N 1.

10. Интернет-провайдеры, операторы несут ответственность за соблюдение показателей качества межсетевых соединений на участках соединенных сетей, в пределах ответственности взаимодействующих сторон, в соответствии с договорами, заключенными между ними.

11. Доступ Интернет-провайдеров и операторов к международным информационным сетям, включая Интернет, должен осуществляться через каналы операторов, имеющих соответствующую лицензию на осуществление деятельности в международных сетях телекоммуникаций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

12. При использовании собственной земной спутниковой станции для организации доступа республиканских сетей передачи данных к международным информационным сетям, включая Интернет, Интернет-провайдеры вправе осуществлять в установленном порядке установку спутниковой станции на предоставленных для этих целей земельных участках, а также устанавливать и обслуживать на крышах зданий и сооружениях (опорах, мостах, в коллекторах, туннелях и других сооружениях) средства телекоммуникаций по согласованию с собственниками (владельцами, арендаторами) указанных земельных участков, зданий и сооружений.

13. Использование радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств для предоставления Интернет-провайдерам и операторам услуг передачи данных осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

14. Для обеспечения доступа в Интернет, соединения сетей Интернет-провайдеров и пропуска между ними Интернет-трафика должен использоваться IP-протокол сетевого уровня Эталонной модели взаимодействия открытых систем (ЭМВОС/OSI).

§ 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ, ОПЕРАТОРОВ

ПРИ МЕЖСЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

15. Конкретные технические аспекты присоединения к сетям определяются в технических условиях на присоединение, выдаваемых оператором присоединяющей сети Интернет-провайдеру или другому оператору.

16. Срок действия технических условий после их утверждения и передачи Интернет-провайдеру, оператору устанавливается оператором присоединяющей сети.

17. Для получения технических условий на присоединение сети Интернет-провайдер, оператор обращается с письменным запросом к оператору присоединяющей сети.

18. Технические условия на присоединение должны отражать:

a) технические средства, линейные и станционные сооружения, используемые для обеспечения межсетевого соединения;

б) технологии, протоколы и интерфейсы межсетевого взаимодействия;

в) уровни и пункты присоединения;

г) технические параметры в точках присоединения (уровень сигнала и его спектр, скорость передачи, тип сигнализации, сигнальные коды и т. п.);

д) параметры, характеризующие качество услуг;

е) способ и технология учета трафика (исходящего и входящего);

ж) взаимодействие систем управления и технической эксплуатации;

з) систему нумерации на присоединяемой сети;

и) требования к характеристикам надежности каналов и трактов соединяемых сетей;

к) взаимодействие систем синхронизации, сигнализации;

л) меры по обеспечению безопасности присоединяющей сети;

м) перечень строительно-монтажных, инсталляционных работ, которые должны быть выполнены Интернет-провайдером, оператором для присоединения, включая расширение коммутационной емкости, изменение количества интерфейсных портов, межстанционных пучков каналов присоединяющей сети на всех необходимых участках для пропуска трафика от/к присоединяемой сети;

н) этапы работ по присоединению.

19. На основании технических условий на присоединение Интернет-провайдер, оператор обязан разработать проектно-сметную документацию на их выполнение.

20. После выполнения работ по реализации выданных технических условий заключается договор на межсетевое соединение между оператором присоединяющей сети и Интернет-провайдером.

21. Договор на межсетевое соединение должен содержать следующие пункты:

a) предмет договора;

б) цена оказываемых услуг;

в) сроки исполнения договора;

г) порядок расчета за предоставляемые сетевые технические средства и услуги;

д) обязательства сторон;

е) ответственность сторон;

ж) порядок разрешения споров;

з) реквизиты сторон;

и) дата и место заключения договора;

к) место размещения и принадлежность технологического оборудования, обеспечивающего межсетевое соединение;

л) разграничение обязательств по обслуживанию и сохранности технического оборудования;

м) порядок пропуска трафика;

н) порядок обеспечения информационной безопасности сетей;

о) условия и порядок расторжения договора.

§ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ,

ОПЕРАТОРОВ НА СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

22. Технологические принципы взаимодействия Интернет-провайдеров, операторов должны соответствовать стандартам Республики Узбекистан, межгосударственным стандартам, рекомендациям Международного союза электросвязи, сектора стандартизации телекоммуникаций МСЭ-Т и стандартам RFC (Request For Comments) Подкомитета IETF (Internet Engineering Task Force) Международной организации Интернет IAB (Internet Activities Board).

Перечень рекомендаций МСЭ, определяющих аспекты и процедуры взаимодействия сетей передачи данных, в том числе IP-сетей, приведен в приложении N 2.

§ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23. Спорные вопросы, возникающие между оператором присоединяющей сети и Интернет-провайдером, оператором по техническим условиям и/или по договорам о межсетевом соединении разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ,

характеризующие время доставки информации

и ее достоверность на сетях передачи данных

и нормы на них

| Фаза виртуального соединения | Нормируемая характеристика | Норма для участка |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | национального типа |  | международного типа |  |  |
|  |  | А | Б | А | Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Установление соединения | Время установления соединения: среднее, мс в 95% случаев, (мс) 2. Вероятность: ошибочного установления соединения; неудачи при установлении соединения | 1600+Х1+Х2 2100+Х1+Х2 10(-5) * 5х10(-3) * | 3200+Х1+Х2 4200+Х1+Х2 2х10(-5) * 10(-2) * | 250 250 пренебрежимо мало -"- | 1600 1800 2х10(-5) * 10(-2) * | 1. Для основного вызова без дополнительных услуг 2. Значение, которое не превышает в 95% измерений |
| Передача данных | Время передачи пакета "данные": среднее, (мс) в 95% случаев, (мс)(2) Возможная пропускная способность(4): средняя (бит/с) в 95% случаев, (мс)(3) | 650+Y1+Y2 825+Y1+Y2 3000 2400 | 1300+Y1+Y2 1650+Y1+Y2 2400 2000 | 215 215 2000 1800 | 950 1125 2000 1800 | 3. Значение, которое превышает в 95% измерений 4. Нормы относятся только к длине поля данных 128 октетов и скорости передачи 9600 бит/с |
|  | Коэффициент необнаруженных ошибок Вероятность: запуска сброса; сброса; запуска преждевременного разъединения(2) | 10(-10) * 10(-6) * 10(-5) * 10(-7) * | 2х10(-10) * 10(-6) * 2х10(-5) * 10(-7) * | 10(-10) * 10(-10) * 0 10(-7) * | 2х10(-10) * 10(-6) * 2х10(-5) * 10(-7) * |  |
| Разъединение | Время индикации отбоя: среднее (мс) в 95% случаев, (мс)(2) Вероятность неудачи при отбое | 800+Z1+Z2 1050+Z1+Z2 10(-5) * | 1600+Z1+Z2 2100+Z1+Z2 2х10 (-5) * | 110 110 пренебрежимо мало | 800 900 2х10(-5) * |  |

| Примечания: 1. Определения нормируемых параметров соответствуют Рекомендациям МСЭ-Т Х.135, X.136 и X.137 2. Типы участков и их характеристика: национальный А - наземное соединение через одну сетевую секцию доступа; национальный Б - соединение через одну сетевую секцию доступа с одним спутниковым каналом; либо через одну сетевую секцию доступа и одну или несколько транзитных сетевых секций; международный А - соединение через прямую наземную межсетевую канальную секцию; международный Б - соединение через два спутниковых канала и одну транзитную сетевую секцию; либо через один спутниковый канал и две или более транзитные сетевые секции. 3. Значения X, Y, Z при различной пропускной способности канала R: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R, Кбит/с | X, мс | Y, мс | Z, мс |
| 2,4 | 167 | 453 | 34 |
| 4,8 | 84 | 227 | 17 |
| 9,6 | 42 | 113 | 9 |
| 48,0 | 9 | 23 | 2 |
| 64,0 | 7 | 20 | 1,5 |

* Примечание: в связи с большим объемом электронной памяти, необходимой для отображения математических символов, в электронных текстовых файлах ИПС "Norma" эта функция не применяется. Цифры в скобках в данной таблице следует читать как степень. Например: 10 (-5) в этом документе следует читать  десять в минус пятой степени; 10 (- 10)  - десять в минус десятой степени и т. д.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ

основных рекомендаций МСЭ-Т,

в соответствии с которыми должны строиться

сети передачи данных

1. Рекомендация МСЭ-Т G.702. Скорости передачи цифровых иерархий.

2. Рекомендация МСЭ-Т G.703. Физические и электрические характеристики иерархических цифровых стыков.

3. Рекомендация МСЭ-Т G.704. Структура синхронных циклов для первичного и вторичного иерархических уровней.

4. Рекомендация МСЭ-Т G.707. Скорости передачи Синхронной цифровой иерархии.

5. Рекомендация МСЭ-Т G.708. Стык сетевого узла Синхронной цифровой иерархии.

6. Рекомендация МСЭ-Т G.709. Структура синхронного группообразования.

7. Рекомендация МСЭ-Т G.773 (03/93.) Наборы протоколов для Q - стыков для управления системами передач.

8. Рекомендация МСЭ-Т G.782. Типы и общие характеристики аппаратуры Синхронной цифровой иерархии.

9. Рекомендация МСЭ-Т G.783. Характеристики функциональных блоков аппаратуры группообразования Синхронной цифровой иерархии.

10. Рекомендация МСЭ-Т G.784 (09/03). Административное управление Синхронной цифровой иерархией (SDH).

11. Рекомендация МСЭ-Т G.803. Архитектура транспортных сетей на базе Синхронной цифровой иерархии.

12. Рекомендация МСЭ-Т G.821. Характеристики ошибок в международном цифровом соединении, образуемой в цифровой сети с интеграцией служб.

13. Рекомендация МСЭ-Т G.823. Нормирование дрожания и дрейфа фазы в цифровых сетях, основанных на иерархии 2048 кбит/с.

14. Рекомендация МСЭ-Т G.957. Оптические интерфейсы для систем и аппаратуры, относящейся к Синхронной цифровой иерархии.

15. Рекомендация МСЭ-Т G.958. Цифровые линейные тракты, основанные на СЦИ, для использования на волоконно-оптических кабелях.

16. Рекомендация Q.8.1. Спецификация системы сигнализации N 7. Стык Q3. Профили протокола нижнего уровня для стыка Q3.

17. Рекомендация V.11 (10/96). Электрические характеристики симметричных цепей стыка, работающих двухполюсным током на номинальных скоростях передачи данных до 10 Мбит/с.

18. Рекомендации МСЭ-Т F.160-F.353, F.600, F601, F.710-F.730. Телематические службы, передача данных и телеконференции. Общая эксплуатация и качество обслуживания.

19. Рекомендации МСЭ-Т Х.1-Х.32. Сети передачи данных: службы и услуги, стыки.

20. Рекомендация МСЭ-Т X.21. Интерфейс между оконечным оборудованием данных (ООД) и аппаратурой окончания канала данных (АКД) для синхронных действий в сетях данных общего пользования.

21. Рекомендация МСЭ-Т X.24. Перечень цепей интерфейса между ООД и АКД, взаимодействующие по сети передачи данных.

22. Рекомендация МСЭ-Т X.25. Интерфейс между ООД и АКД для оконечных установок, работающих в пакетном режиме и подключаемых к сетям данных общего пользования с помощью выделенного канала.

23. Рекомендация МСЭ-Т Х.40-Х.181. Сети передачи данных: передача, сигнализация и коммутация, сетевые аспекты, техническая эксплуатация и административные предписания.

24. Рекомендация МСЭ-Т МСЭ-Т Х.121. Международный план нумерации для сетей передачи данных общего пользования.

25. Рекомендация МСЭ-Т Х.122. Взаимодействие планов нумерации Е.164 и Х.121.

26. Рекомендация МСЭ-Т Y.1001. IP Framework-A - framework for convergence of telecommunications network and IP-network technologies.

27. Рекомендация МСЭ-Т Y.1401. General requirements for interworking with Internet protocol (IP)-based networks.

28. Рекомендация МСЭ-Т Y.1231.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",

2004 г., N 45-46, ст. 480